# 采购需求

| 包一 透析耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消耗品名称 | 型号 | 年预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 采购要求 | 备注 |
| 1 | 超滤器Ultrafilter | U 9000 | 352 | 支 | 644 | - 材料：膜PAES/PVP，灌封材料聚氨酯（PUR），外壳和顶盖聚碳酸酯（PC），封口硅橡胶，保护帽聚丙烯（PP）聚乙烯（PE)，有效表面积（㎡）2.4，内径（μm）190，膜厚（μm）45； 2.性能：进口处压力PinmmHg清除率300ml/min时37℃应达59，5℃应达111；600ml/min应达37℃117，5℃221，以此类推； 3.以0.9%氯化钠溶液，流入时测定进口压力，结果变异±%； 4.细菌，致热源及透析液的粒子过滤； 5.预冲容量内腔135ml，滤液侧280ml； 6.在生理盐水乳糖发酵培养基地内培养出缺陷短波单胞菌ATCC19146，细菌直径约0.3μm＞； 7.内毒素挑战：大肠杆菌O55：B5内毒素（Whittaker，USA）＞3.5； - 8.适用于金宝血液透析机及血液透析滤过机。 | - 线上采购（专机专用） |
| 2 | 透析液过滤器Ultrafilter | Forclean Therapy plus | 234 | 支 | 980 | - 膜：聚亚苯基,封口胶：聚氨酯,外壳：聚碳酸酯,有效表面积：1.5㎡,纤维内径200μm,Forclean Polyphe Plus和Forclean Polyphei接头Hansen,Forclean TherapyPlus和Forclean Therapyi接头专用,纤维壁厚度30μm,纤维有效长度241㎜,纤维外腔容量169ml,纤维内腔容量95ml； 2.在消毒阶段对透析液过滤器进行消毒； 3.可使用400小时； - 4.适用于贝尔克血液透析滤过机。 | - 线上采购（专机专用） |
| 3 | 一次性使用超滤液灌流器Adsorbers | Selecta | 60 | 套 | 680 | - 有效性（浓度下降率）：戊巴比妥钠≥70%、维生素B12≥70%、肌红蛋白≥70%； 2.内部滤网：聚丙烯（PP），孔隙度输入端滤网25μm、输出端滤网1.5μm； 3.灌注液生理盐水； 4.吸附剂：聚二乙烯基苯树脂； 5.灭菌方式：湿热灭菌； 6.长度（mm）：155； 7.内径（mm）：55；重量（g）：255。 - 8.适用于贝尔克双泵机。 | - 线上采购（专机专用） |
| 4 | 血浆分离器 |  | 23 | 支 | 1550 | 1.材质聚醚砜膜，壁厚100微米，有效表面积0.5㎡； 2.充填量：血液室50ml，血浆室125ml； 3.适用于成年人血浆置换治疗； 4.可以与仁和机器的管路相连接。 | 线上采购 |
| 5 | 透析附件-连接件 | H5120 | 1700 | 个 | 35 | - 产品结构：本产品由汉森接头、管路、内圆锥鲁尔接头及外圆锥鲁尔接头组成; 2.由聚氯乙烯和聚丙烯材料制成； 3.一次性使用产品； 4.灭菌方式为环氧乙烷灭菌； 5.该产品聚氯乙烯中增塑剂为DEHP； - 6.适用于日机装CRRT机。 | - 未挂网 |
| 6 | 血液透析干粉 | 700g | 79000 | 人份 | 22 | - 本品由碳酸氢钠组成； 2.本品配置成透析液后，细菌内毒素应小于0.5UE/ml； 3.本品配置成透析液后，微粒含量至少应满足10μm~25μm的微粒数不大于20个/ml，≥25 m的微粒数不大于3个/ml； 4.本品配制成透析液后，pH值应在6.9～8.1范围内； 5.本品配成浓缩液后，需氧菌总数不大于100 CFU/ml；霉菌和酵母菌总数不大于10 CFU/ml；大肠埃希菌应不得检出； 6.有效期：≥24个月； 7.B粉量优先考虑≥700g； - 8.适用于血液透析机、血液透析滤过机。 | - 线上采购 |
| 7 | 血液透析浓缩液 | 5L | 75400 | 桶 | 24 | - A浓缩液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸的水溶液组成； 2.本品配置成透析液后，细菌内毒素含量应小于0.5EU/ml； 3.需氧菌总数应不大于100CFU/ml，霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml，大肠埃希菌应不得检出； 4.微粒含量至少应满足10μm~25μm的微粒数不大于20个/ml，≥25 m的微粒数不大于3个/ml； 5.有效期需≥24个月； 6.同等价格下同时满足不同浓度钾钙离子的多品规选择，如高钙、低钙、高钾等； - 7.适用于血液透析机、血液透析滤过机。 | - 网上采购 |
| 8 | 血液透析用干粉 | bibag650g(5008design) | 8000 | 支 | 30 | - 本品由碳酸氢钠组成； 2.本品配制成透析液后，pH值应在7.0～7.6范围内； 3.本品配置成透析液后，细菌内毒素含量应小于0.5EU/ml； 4.本品配置成透析液后，10μm~25μm的微粒数不大于25个/ml，≥25 m的微粒数不大于3个/ml； 5.本品配成浓缩液后，需氧菌总数不大于100 CFU/ml；霉菌和酵母菌总数不大于10 CFU/ml；大肠埃希菌应不得检出； 6.有效期：36个月； - 7.适用于费森5008机型。 | - 线上采购（专机专用） |
| 9 | 透析液过滤器 | Diasafe plus | 26 | 支 | 900 | - 滤过率≥300ml/h：mmHg，最大滤过压≥3.75L/min·bar 2bar； 2.膜材料聚砜膜； 3.外壳材料聚丙烯； 4.灌封材料聚氨酯； 5.型环硅胶； 6.封口端锁定系统； 7.有效表面积：2.2㎡； 8.内毒素滤除性能和微生物滤除性能＜0.03EU/ml,＜0.1CFU/ml； 9.使用期/滤过器更换：最多12周活100次ONLINE plus治疗或完整性试验不通过； - 10.适用于费森血液透析机。 | - 线上采购（专机专用） |
| - 备注：1.本项目采购折扣系数单价最高限价为：整体折扣系数单价限价为100%。以折扣系数报价，整体折扣系数报价最低的为成交供应商。按实际下达采购量为结算依据据实结算。（例：单价限价*供应商报价折扣系数%*实际用量=结算价） 2.本次报价以各品种对应单价为限价，按折扣系数费率进行报价，整体折扣系数费率最低的为中标供应商。比如参与投标供应商报价分别为99%、97%、94%，则报价94%的为成交供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 包二 热敏胶片采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消耗品名称 | 型号 | 年预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 采购要求 | 备注 |
| 1 | 热敏胶片 | RTFA-8*10英寸 | 50000 | 张 | 5.95 | - 1、▲胶片为热敏胶片，胶片以聚酯片为支持体，涂布热敏层和保护层 - 2、▲可持续满足采购人系统升级、云胶片升级等，满足采购人定制要求（支持条码、门诊号、身份证等打印）、流程定制等。提供云胶片系统软件著作权证书和云胶片二类医疗器械注册证。 - 3、提供所投医用热敏胶片有效的医疗器械注册（或备案）证明文件（投标文件中需附证明文件） - 4、打印规格：8x10英寸 - 5、打印速度：8X10 英寸≥79 张/小时 - 6、厚度：196±15μm - 7、重量：270±15g/㎡ - 8、胶片分辨率：≥300dpi - 9、保质期：≥2年 - 10、基材本身透射密度：0.08 - 0.25D - 11、▲发色最大黑密度：≥1.7D，发色最小黑密度≤0.35D，提供政府职能部门盖章的产品技术要求证明文件 - 12、胶片不含铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质，提供第三方检验机构的检测报告。 13、▲胶片适配现在科室所用胶片打印机。 | 线上采购 |
| - 1.本项目采购折扣系数单价最高限价为：整体折扣系数单价限价为100%。以折扣系数报价，整体折扣系数报价最低的为成交供应商。按实际下达采购量为结算依据据实结算。（例：单价限价*供应商报价折扣系数%*实际用量=结算价） 2.本次报价以各品种对应单价为限价，按折扣系数费率进行报价，整体折扣系数费率最低的为中标供应商。比如参与投标供应商报价分别为99%、97%、94%，则报价94%的为成交供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 包三 呼气卡采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消耗品名称 | 型号 | 年预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 采购要求 | 备注 |
| 1 | 呼气卡 | 40人份/盒 | 4000人份 | 人份 | 45.00 | 1.YH04系列幽门螺旋杆菌检测仪专用耗材，与YH04E仪器配套使用。 2.该产品适用于14C尿素呼气实验，对采集的呼气样品进行测量，诊断幽门螺旋杆菌感染。 包括卡板、支撑材料、C0z吸收剂和终点指示剂。 | 线上采购 |
| - 1.本项目采购折扣系数单价最高限价为：整体折扣系数单价限价为100%。以折扣系数报价，整体折扣系数报价最低的为成交供应商。按实际下达采购量为结算依据据实结算。（例：单价限价*供应商报价折扣系数%*实际用量=结算价） 2.本次报价以各品种对应单价为限价，按折扣系数费率进行报价，整体折扣系数费率最低的为中标供应商。比如参与投标供应商报价分别为99%、97%、94%，则报价94%的为成交供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 包四 高血压检测试剂采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消耗品名称 | 型号 | 年预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 采购要求 | 备注 |
| 1 | 肾素（Renin)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*100人份/盒 | 9 | 盒 | 2800.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。 - 可用血清或血浆检测检测肾素的含量,批间差： CV在 10%以内,试剂有效期≥365天,开封后，在2~8℃的贮存环境下有效期≥28天,定标效期：定标有效期≥28天,使用样本量：≤40uL。 | 线上采购 |
| 2 | 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 9 | 盒 | 4000.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。 - 可用血清或血浆、或尿液标本检测检测醛固酮的含量,试剂效期：试剂有效期≥365天,开封后，在2~8℃的贮存环境下有效期≥28天,定标有效期≥28天,使用样本量：≤30uL,批间差变异系数CV≤10%,血清及尿液标本的定量限（LoQ）：≤15 pg/mL。 | 线上采购 |
| 3 | 肾素校准品 | C0:1*1.2mL，C1:1*1.0mL，C2:1*1.0mL | 3 | 盒 | 393.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于肾素检测的校准。 | 线上采购 |
| 4 | 醛固酮校准品 | C0:1*1.0mL，C1;1*1.0mL，C2;1*1.0mL | 3 | 盒 | 148.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于醛固酮测定的校准。 | 线上采购 |
| 5 | 清洗液 | 1*10L | 14 | 盒 | 1.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于对应检测系统检测工程中的清洗。 | 线上采购 |
| 6 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4*115ml | 5 | 盒 | 1.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。用于科室现有检测系统检测过程中作为底物使用。 | 线上采购 |
| 7 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱（适用机型CL-1000i/1200i） | 21*2*88/盒 | 4 | 盒 | 1.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。用于科室现有检测系统检测过程中使用。 | 线上采购 |
| 8 | 高血压相关质控品 | 低值:3*2ml | 2 | 盒 | 900.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于科室现有检测系统高血压项目低值质控使用。 | 线上采购 |
| 9 | 高血压相关质控品 | 高值:3*2ml | 2 | 盒 | 900.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于科室现有检测系统高血压项目高值质控使用。 | 线上采购 |
| 10 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 0 | 盒 | 2000.00 | - 1.配套迈瑞CL-1200i设备使用。 - 2.批间差：变异系数CV≤10%。 - 3.最低检测限不大于1pg/mL 3.重复性：变异系数CV≤6% | 线上采购 |
| 11 | 促肾上腺皮质激素质控品 | 低值:3×2.0 mL | 0 | 盒 | 850.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于科室现有检测系统促肾上腺皮质激素项目低值质控使用。 | 线上采购 |
| 12 | 促肾上腺皮质激素质控品 | 高值:3×2.0 mL | 0 | 盒 | 850.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于科室现有检测系统促肾上腺皮质激素项目高值质控使用。 | 线上采购 |
| 13 | 皮质醇校准品 | C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 0 | 盒 | 850.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于测定皮质醇的校准。 | 线上采购 |
| 14 | 皮质醇(Cortisol)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 0 | 盒 | 2000.00 | - 1.配套迈瑞CL-1200i设备使用。 2.批间差：变异系数CV≤10%。 3.最低检测限不大于0.4ug/dL。 4.重复性：变异系数CV≤6%。 | 线上采购 |
| 15 | 多项免疫复合定值质控品 | 低值:3×2.0 mL | 0 | 盒 | 661.00 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于科室现有免疫测定系统的多项免疫复合质控。 | 线上采购 |
| 16 | 多项免疫复合定值质控品 | 高值:3×2.0 mL | 0 | 盒 | 650 | - 配套迈瑞CL-1200i设备使用。可用于科室现有免疫测定系统的多项免疫复合质控。 | 线上采购 |
| - 1.本项目采购折扣系数单价最高限价为：整体折扣系数单价限价为100%。以折扣系数报价，整体折扣系数报价最低的为成交供应商。按实际下达采购量为结算依据据实结算。（例：单价限价*供应商报价折扣系数%*实际用量=结算价） 2.本次报价以各品种对应单价为限价，按折扣系数费率进行报价，整体折扣系数费率最低的为中标供应商。比如参与投标供应商报价分别为99%、97%、94%，则报价94%的为成交供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 包五：病理科耗材采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 采购要求 | 年预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 1 | 清洗液 | 2L | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有0.5% ProClin 300作为防腐剂的水基洗涤剂。用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 | 1.00 | 盒 | 1947.90 | 线上采购 |
| 2 | 缓冲液 | 2L | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有低密度石蜡化烃以及矿物油，用于提供/维持反应环境。 | 5.00 | 盒 | 522.68 | 线上采购 |
| 3 | 缓冲液 | 2L. | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。氯化钠柠檬酸钠溶液和防腐剂，用于提供/维持反应环境。 | 1.00 | 盒 | 1017.00 | 线上采购 |
| 4 | 清洗液 | 2L | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有Tris缓冲液和防腐剂，用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测 。 | 3.00 | 盒 | 800.00 | 线上采购 |
| 5 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 2L | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有基于Tris的缓冲液和防腐剂，用于免疫组织化学染色前的抗原修复。 | 2.00 | 盒 | 1949.00 | 线上采购 |
| 6 | 苏木素染色液 | 25ml | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。苏木精，乙二醇和醋酸稳定溶液，主要用于对组织细胞切片及涂片中的细胞核染色。 | 12.00 | 盒 | 575.00 | 线上采购 |
| 7 | 返蓝染色液 | 25ml | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。25mL即用型稀释剂，内含0.1M碳酸锂溶于0.5M碳酸钠溶液中，主要用于调节苏木素的染色，从紫色变为蓝色。 | 2.00 | 盒 | 513.00 | 线上采购 |
| 8 | DAB染色液 | 250T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。抑制剂、通用HRP多聚体、DAB显色剂、DAB H2O2、硫酸铜，主要用于免疫组织化学染色的显色。 | 1.00 | 盒 | 8864.00 | 线上采购 |
| 9 | 切片标签 | 500个x5卷 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。辅助标本上机用于机器识别标记。 | 1.00 | 盒 | 8739.00 | 线下采购 |
| 10 | 色带 | 8100tests | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。辅助标本上机用于打印标签。 | 1.00 | 盒 | 610.00 | 线下采购 |
| 11 | 亲水性正电荷防脱载玻片 | 100片/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。辅助标本上机用于标本放置。 | 1.00 | 盒 | 298.00 | 线下采购 |
| 12 | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) | 50T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有约10μg的兔单克隆抗体，在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.00 | 盒 | 1824.00 | 线上采购 |
| 13 | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | 250T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。用于定性检测福尔马林固定的、石蜡包埋的组织切片中的孕酮受体(PR)抗原。 | 1.00 | 盒 | 6669.00 | 线上采购 |
| 14 | 抗雌激素受体(SP1)兔单克隆抗体（免疫组织化学法） | 250T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。用于体外定性检测福尔马林固定的、石蜡包埋的组织切片中表达的雌激素受体(ER)抗原。 | 1.00 | 盒 | 6669.00 | 线上采购 |
| 15 | HER-2/NEU抗体试剂（免疫组织化学法） | 50T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。用于定性检测福尔马林固定、石蜡包埋的人乳腺组织和人胃组织切片中的HER-2/neu蛋白。 | 1.00 | 盒 | 1824.00 | 线上采购 |
| 16 | DAB染色液 | 250T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。OptiView 过氧化物酶抑制剂、OptiView HQ通用连接剂、OptiView HRP标记的小分子多聚体（Multimer）、OptiView双氧水、OptiView DAB、OptiView 硫酸铜。，用于免疫组织化学染色的显色。 | 1.00 | 盒 | 13424.00 | 线上采购 |
| 17 | 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。该产品用于定性检测福尔马林固定、石蜡包埋的非小细胞肺癌(NSCLC)组织上的间变型淋巴瘤激酶(ALK)蛋白。 | 2.00 | 盒 | 11794.00 | 线上采购 |
| 18 | 兔单克隆阴性质控抗体 | 250T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。用于福尔马林固定、石蜡包埋组织切片内兔免疫球蛋白非特异性结合的质控。 | 1.00 | 盒 | 1983.00 | 线上采购 |
| 19 | DAB染色增强液 | 250T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。与DAB染色液联合使用，用于增加小鼠和家兔一抗的染色强度。 | 1.00 | 盒 | 7400.00 | 线上采购 |
| 20 | 红色复染染色液 | 100T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。核快红溶液和防腐剂，该产品用于对细胞核的染色。 | 1.00 | 盒 | 2766.00 | 线上采购 |
| 21 | 原位杂交用蛋白酶 | 200T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。用于组织或细胞样品，增强细胞膜的通透性。 | 1.00 | 盒 | 1489.00 | 线上采购 |
| 22 | 原位杂交蓝染染色液 | 200T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。用于在间接生物素抗生物素蛋白链霉素系统中检测特异性荧光素标记的探针。 | 1.00 | 盒 | 12810.00 | 线上采购 |
| 23 | EBER探针 | 50T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。通过原位杂交（ISH）法检测福尔马林固定石蜡包埋的组织切片中表达的E-B病毒编码的RNA (EBER)。临床上为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.00 | 盒 | 9791.00 | 线上采购 |
| 24 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 50T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有约5 µg的小鼠单克隆抗体，在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.00 | 盒 | 3136.00 | 线上采购 |
| 25 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 50T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有约5.0µg的小鼠单克隆抗体，在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.00 | 盒 | 3136.00 | 线上采购 |
| 26 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 50T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有约100 µg的小鼠单克隆抗体。在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.00 | 盒 | 3136.00 | 线上采购 |
| 27 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 50T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有约5µg的兔单克隆抗体。在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.00 | 盒 | 3136.00 | 线上采购 |
| 28 | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 50T/盒 | 适用于罗氏全自动免疫组化及原位杂交染色平台 BenchMark ULTRA。含有约60 μg的小鼠单克隆抗体。在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.00 | 盒 | 4076.00 | 线上采购 |
| - 备注：1.本项目采购折扣系数单价最高限价为：整体折扣系数单价限价为100%。以折扣系数报价，整体折扣系数报价最低的为成交供应商。按实际下达采购量为结算依据据实结算。（例：单价限价*供应商报价折扣系数%*实际用量=结算价） 2.本次报价以各品种对应单价为限价，按折扣系数费率进行报价，整体折扣系数费率最低的为中标供应商。比如参与投标供应商报价分别为99%、97%、94%，则报价94%的为成交供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |