- 采购需求

| 包一：重庆市开州区人民医院遴选耗材供应商采购项目（超声科耗材采购第二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 采购要求 | 年预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 1 | 隔离透声膜 | / | 无菌卫生，符合阴道彩超探头长度，厚实不易破。 | 36000 | 个 | 1.00 | 线上采购 |
| 2 | 一次性使用乳腺定位导丝及其导引针 | 20G | 针管粗细适中，针尖锋利。 | 30 | 支 | 930.00 | 线上采购 |
| 3 | 医用消毒超声耦合剂 | 250g/支 | - 1.物理性能 - 1.1声速 - 在 35℃温度下，声速值应在 1520~1620 m/s间。 - 1.2声特性阻抗 - 在 35℃温度下，声特性阻抗值应在1.5x10-1.7x10'Pa"s/m 间。 - 1.3声衰减 - 在35℃温度下，声衰减<0.1dB/(cm·MHz)。 - 1.4粘度 - 在25℃温度下，粘度应>15Pa*s。 - 1.5 pH值 - PH值应在 5.5-8.0 间。 - 2.稳定性 - 在制造商规定的有效期内、在正常存放条件下(应轻装、轻卸，按包装箱上所示上下方向码放，避免剧烈震动、撞击和日晒、雨淋，贮存温度为-10℃~+40℃且清洁、干燥)，产品不得出现分层、霉变和异味。 - 3微生物限度 - 耦合剂的细菌数每1g不得超过 100CFU;霉菌和酵母菌数每1g不得超过100CFU:金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌，每1g不得检出。 - 4.抑菌性能 耦合剂作用 10分钟，对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌的抑菌率≥90%。 | 3000 | 支 | 20.00 | 线上采购 |

| 包二：重庆市开州区人民医院遴选耗材供应商采购项目（肾病内科耗材采购第二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 采购要求 | 年预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 1 | 空心纤维血液透析滤过器 | UltrafluxAV | 急性治疗用滤器.专用于CRRT治疗而设计，膜面积1.4平方米.适用症状：CAVH连续性动脉-静脉血液滤过，CVVH/HV-CVVH连续性静脉-静脉血液滤过，CVVHDF连续性静脉-静脉血液透析滤过，CVVHD连续性静脉-静脉血液透析，SCUF缓慢连续性超滤。 | 1000 | 支 | 310.00 | 线上采购 |
| 2 | 人造血管 | 中 | 1.产品由表面衬碳层的膨体聚四氟乙烯制造。 2.用于在血液通路手术中作为皮下动静脉导管。 3.血管为锥形，产品尺寸：动脉端直径4mm，静脉端直径6mm，长度40cm。 4.在静脉连接端附带裁切线的袖套设计，符合流体动力学。 5.独特的烧结工艺，保证单层管壁的强度。 | 6 | 根 | 9750.00 | 线上采购 |

| 包四：重庆市开州区人民医院遴选耗材供应商采购项目（肿瘤采购第二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 型号 | 采购要求 | 年预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 1 | 医用射线防护喷剂 |  | 供预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体皮肤、粘膜组织造成的损伤。 | 600瓶，30ml/瓶 | 瓶 | 300.00 | 线上采购 |

| 包五：重庆市开州区人民医院遴选耗材供应商采购项目（供应室耗材采购第二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 型号 | 采购要求 | 年预估数量 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| 1 | 过氧化氢低温等离子灭菌化学验证装置 | PHV0501 | 1.符合ISO11140的四类指示物； 2.带背胶，可以方便粘贴； 3.报告中与器械模拟代替物对比实验； 4.报告带有CMA章； 5.灭菌后指示色颜色由蓝色变为红色； 6.有效期不少于12个月； 7.生产企业通过ISO9001/13485认证。 | 100 | 个 | 900.00 | 线下采购 |
| 2 | 表面采样棒 | UXC | 3M Clean-TraceTM ATP Surface Test 是一次性设备，其中包含用于收集齿面样本的棉签。棉签已预敷阳离子试剂，有助于收集脏渍以及完整细胞内释放出的三磷酸腺苷（ATP)。开始检验时，检测装置试管中的试剂即与棉签上收集到的 ATP 进行反应而发光。光强度与 ATP 的量成正比，也即是与污染的程度成正比。测量光强度季要使用3M Clean-TraceTM NGi冷光仪，测量结果以相对光单位 (RLU) 显示。 检测盒中包含100支可直接使用检测装置，每个铝箔袋中装有10支。 | 1000 | 支 | 40.00 | 线下采购 |
| 3 | 水质采样棒 | H20 | 3M Clean-TraceTM ATP 水检测拭子是一次性装置，包含用于采集水样的取样环。取样环上覆有一种阳离子试剂，有助于采集液体样品及从完整 细胞内释放出三磷酸腺苷 (ATP)。当检测被启动时，检测装置方杯中的试剂 即与采样环上采集到的ATP进行反应而发光。光强度与ATP的量成正比，也即是与污染的程度成正比。测量光强度需要使用3M Clean-Trace TM NG 发光测上 测量结果以相对光强度单位（RLU）显示。 检测盒中包含 100 支即用型检测装置，每个铝箔袋中装有10支。 | 500 | 支 | 40.00 | 线下采购 |
| 4 | 过氧化氢低温等离子灭菌化学指示卡 | IB0503 | 1.符合ISO11140-1的四类指示物； 2.指示卡带背胶，可以粘贴； 3.与生物指示物做对比； 4.灭菌后颜色由蓝色变为红色； 5.有效期不少于18个月； 6.生产企业通过ISO9001/13485认证； 7.规格为100张/盒。 | 120 | 盒 | 150.00 | 线下采购 |
| 5 | 过氧化氢低温等离子灭菌生物指示剂 | 48小时 | 1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合《消毒技术规范》（2002年版）和GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第1部分:通则》标准的相关要求； 3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告； 4.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥18个月； 5.产品应为自含式； 6.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响； 7.产品指示瓶身应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。 | 360 | 支 | 25.00 | 线下采购 |